AUTOMATION AND ROBOTIC TUTORIAL SOLUTION 6

1)

Calculate the position of the end effector of the linear arm below from the joint angles given.

y3

Θ5

0.5m

y2

x3

0.9m

Θ3

x2

Θ2

1.2m

y1

Θ4

Θ1

x1

(0,0)

Θ1=50o, Θ2=150o, Θ3=220o,

Divide problem up into right angle triangles.

x1=1.2 cos 50=0.771m, y1=1.2 sin 50=0.919m

θ4=150-90-40=20

x2=0.9 cos 20=0.845m, y2=0.9 sin 20=0.308m

θ5=220-90-70=60

x3=0.5 cos 60=0.25m, y3=0.5 sin 60=0.433m

add up x’s and y’s for final co-ordinate

(1.866, 1.66)

2)

A robot arm is required to move to 3 different co-ordinates above a sheet of metal to perform a drilling operation. Produce an inverse kinematic solution to calculate the angular positions (θ1 &  θ2 ) of joints 1 & 2 required to position the arm at the three Cartesian coordinates shown.

1.25m

1m

(1.975,0.95)

(1.7,0.62)

(1.4,0.5)

(0,0)

Θ1

Θ2

First construct simple kinamatic equations by trigometiric construction

1m (L1)

1.25m(L2)

(0,0)

(1.975,0.95) (X,Y)

Θ1

Θ2

B

K2

K1

From this

B2 = X2+Y2

K1=tan-1(Y/X)

K2=cos-1((L12-L22+B2)/2L1B)

Θ1= K1+ K2

Θ 2=cos-1((L12+L22-B2)/2L1 L2)

You will need the cosine rule to drive two of the above formula. The cosine rule is:

For (1.975,0.95)

These allow us to calculate B=2.19, K1=25.69deg, K2=14.54deg

Hence Θ1=40.13deg, Θ2=153.87deg

For (1.7,0.62)

These allow us to calculate B=1.81, K1=20.03deg, K2=41.44deg

Hence Θ1=61.47deg, Θ2=106.58deg

For (1.4,0.5)

These allow us to calculate B=1.49, K1=19.65deg, K2=56.2deg

Hence Θ1=75.85deg, Θ2=82.12deg